
《聚贤桥路（火炬路至新业支路段）工程初步设计》、《华贯路（春阳路至正阳路段）工程初步设计》、《河东路（岙东路至和源路段）工程初步设计》及《春阳路（华东路至正源路段）道路增绿补绿工程初步设计》评审会议专家组意见
受高新区经发局的委托，青岛市工程咨询院于2017年4月19日组织召开了《聚贤桥路（火炬路至新业支路段）工程初步设计》、《华贯路（春阳路至正阳路段）工程初步设计》、《河东路（岙东路至和源路段）工程初步设计》及《春阳路（华东路至正源路段）道路增绿补绿工程初步设计》（以下简称《初设》）评审会议。会议邀请了景观、绿化及技经方面的专家组成专家组（名单附后），高新区经发局、区公用事业服务中心、高投集团等部门和单位的代表参加了会议。专家组认真审阅了有关资料，听取了设计单位—泛华集团有限公司、青岛华城国际工程技术集团有限公司的汇报和与会部门代表的意见。经过认真讨论和评审，形成专家组意见如下：

一、共性问题
（1）研究各道路全段绿化特点，从总体规划角度控制增绿补绿段的绿化特色。

（2）从现状绿地排盐碱的工程效果，土壤状况及灌溉条件，分析现状绿化生长不佳的原因，从而采取必要的工程措施；明确灌溉方式，保证植物后期的生长。

（3）完善横断面设计，分析管线布置、高压线走廊对植被栽植的影响；细化绿地竖向设计、立面空间关系等，结合相关规范进行绿化设计。
（4）简化对综合管廊通风口、投料口、配电箱、接线箱等地上构筑物的景观处理；整体上宜分类进行统一设计，做好绿化防护，景观设计不应影响其使用功能。
（5）调整苗木规格及栽植密度，优化树种选择。

二、个性问题

1、春阳路
（1）补充绿化竖向设计，补充抬高地形对现状检查井改造的工程做法及技术要求；补充综合管廊通风口、投料口景观处理做法。

（2）明确常绿草皮种类，调减常绿草坪数量；取消景石。

2、聚贤桥路

（1）绿化层次应从整体考虑空间关系，调整花灌木及常绿球的栽植方式，做到疏密有致，整体连续。
（2）根据规划绿地性质合理确定设计内容，合理布置廊架、亭子；取消草坪灯、景观灯、小品等景观设施。

3、河东路

（1）绿化层次应遵循河东路整体绿化特色，调整绿化的层次，疏密有致，不应过于平均。

（2）结合道路空间及周边市民活动特点，调减绿地内游步道及场地布置，慎重设置亭、廊等构筑物。

（3）景观小品、高杆景观灯应结合道路空间及城市文化作专项设计，建议暂缓实施。

（4）进一步论证排盐碱隔离沟设计方案。

4、华贯路

（1）依据防护性绿地的定位布置植物，提高背景乔木的高度，简化绿地内游步道及构筑物设计。
（2）根据规划绿地性质合理确定设计内容，取消草坪灯、景观灯、小品等景观设施。

三、投资概算
1、复核挖填土、绿化面积、苗木、垃圾清运等工程量；补充其计算依据和基础计算资料。

2、核减苗木价格，取消低杆乔木草绳缠树干子项；砂垫层应调为风化砂；苗木养护建议调整为一年期；核实景观小品价格，其中春阳路井盖更换、地下管线防护、现状苗木的修剪及养护等项目应取消。

3、按属地主管部门的意见复核材料价格及工程建设其他费和预备费。
2017年4月19日
PAGE  
3

